БЫТОВОЙ ГАЗ

Потенциальную угрозу катастрофического масштаба таит в себе используемый на кухне газ.

Утечка газа может привести к отравлению человека и взрыву помещения.

Поэтому при использовании внутридомового газового оборудования население обязано:

- пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь и соблюдать инструкции по эксплуатации приборов.

- следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.

- по окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов.

- при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства.

- при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить аварийной службе по телефону 04, 8-35363-71604

При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04

(вне загазованного помещения). Не включать и не отключать электроприборы, не пользоваться открытым огнем.

Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, убедиться в отсутствии запаха газа.

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице:

- сообщить окружающим о мерах предосторожности;

- сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазованного места;

- принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения - выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;

- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

Владельцы домов на праве личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее время должны: периодически проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

Населению запрещается:

Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем.

Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов.

Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверьми ванных комнат.

Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику.

Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений просушки белья.

Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

Применять открытый огонь дляобнаружения утечек газа.

Хранить в помещениях и подвалах газовые баллоны. Самовольно производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.

Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.

Телефоны экстренных служб:

1. Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования  (ЕДДС МО) тел.8-(353-32)-2-14-78;

8-(353-32)-2-13-40; 112.

2.Пожарно-спасательная часть № 13 п. Тюльган (13 ПСЧ)

тел. 8-(353-32)-2-10-62; 01.

3.МО МФД «Октябрьский»

тел. 8-(353-32)-2-10-74; 02.

4.Скорая медицинская помощь

Тел. 8-(353-32)-2-11-50; 03.

5. Газовая служба

Тел. 8-(353-32)-2-10-47;04.

Администрация

Тюльганского района

Оренбургской области

БЫТОВОЙ ГАЗ

п. Тюльган

2016